超高频工业一体机读写器

LT-UR08

- 概述

LT-UR08是一款工作频率为860-960MHz的集天线、放大器、控制器于一体的高稳定性非接触式工业级超高频RFID读写设备，符合EPC Global Class l Gen 2／IS0-18000-6C标准，最大输出功率为28dBm。设备最大有效识别距离0~2.3m,支持以太网/RS485/RS232/IO-LINK等通讯接口，支持Modbus /IO-LINK /Profinet等工业通讯协议，方便用户接入不同的工业控制系统中。整机采用工程塑料+金属材料设计，具有较好的防摔、防撞和良好的密封性、良好的散热，使用方便、接收灵敏度高、性能稳定、可靠性强等特点，可广泛用于生产线、物流分拣、自动化工厂等领域。

- 功能特点

- 空口协议：ISO18000-6C

- 工作频段：860-960MHz

- 最大输出功率28dBm，读卡距离0~2.3m；

- 支持自动读卡、命令读卡等多种工作模式；

- 通讯方式：以太网/RS232/RS485/IO-LINK通讯；

- 支持固件的在线升级功能

- 支持modbus/ IO-LINK从站 /Profinet等工业通讯协议

- 支持密集读写、多标签识别、标签数据过滤、支持RSSI，感知信号强度

- LED闪烁提示工作状态，来方便用户掌控产品的工作状态

- 支持可选POE供电

- 工业级设计外观专利，IP67 防护等级，能够适应油污、粉尘、潮湿等恶劣环境;

- 一体式设计，内部集成读写器和天线

- 电气性能优点：尺寸小、增益高、应用场景广泛；

- 结构坚固紧凑，抗震动能力强，适合分布式生产线等场合

- 典型应用

- 生产自动化

- 刀具管理

- 工业产线识读

- 生产作业流水线

- 分拣线

- 自动化产线

- 模具管理

- 汽车零部件及总装产线等应用场景

- 技术参数

| 产品型号 | GZR-9601 |
| --- | --- |
| 物理参数 |  |
| 外形尺寸 | 90*90*41mm |
| 重量 | 0.4Kg |
| 颜色 | 黑色 |
| 连接器 | 圆形防水M12针母座 |
| 外壳材质 | 工程塑料+铝 |
| 防护等级 | IP67 |
| UHF技术参数 |  |
| RF芯片 | IMPINJ EX10系列 |
| 空口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen2 (ISO 18000-6C) |
| 功能特点 | 支持密集读写、多标签识别、标签数据过滤、支持RSSI，感知信号强度 |
| 工作频率 | GB：920MHz～925MHz、ETSI：865～868MHz FCC：902～928MHz、全频道：860-960MHz |
| RF输出功率 | 28dBm |
| 输出功率调节 | 1 dB步进 |
| 天线增益 | 3dBi |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 读取距离 | 0~2.3米(跟标签与使用环境相关) |
| 写入距离 | 0~1米(跟标签与使用环境相关) |
| 状态指示 | 2个LED指示灯 |
| 通讯方式 | RS232或RS-485或 以太网或IO-LINK |
| 通信速率 | 串口通信速率9600～115200bps，RJ45通信速率10/100Mbps |
| 协议支持 | 支持Modbus/ IO-LINK从站 /Profinet、Ethernet/IP、EtherCat、CC-LINK等工业通讯协议 |
| 工作环境 |  |
| 电源 | DC24V、PoE供电 兼容IEEE 802.3af协议（可选配） |
| 工作温度 | -25℃～+70℃ |
| 储存温度 | -40℃～+85℃ |
| 工作湿度 | -5％～95％RH无冷凝 |

- 结构尺寸图

- 设备选型表

| 型号 | 通讯接口 | 供电 | 通讯协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| LT-UR08-TCP | 以太网 | DC24V供电 | Modbus TCP |
| LT-UR08-TCP-POE | 以太网 | POE供电 | Modbus TCP |
| LT-UR08-R4 | RS485 | DC24V供电 | Modbus RTU |
| LT-UR08-R2 | RS232 | DC24V供电 | Modbus RTU |
| LT-UR08-IO | IO-LINK | DC24V供电 | IO-LINK从站 |
| LT-UR08-IE-P | 以太网 | DC24V供电 | ProfiNet |
| LT-UR08-IE-PD | 以太网 | DC24V供电 | ProfiNet-DP |
| LT-UR08-IE-EC | 以太网 | DC24V供电 | EtherCat |
| LT-UR08-IE-EI | 以太网 | DC24V供电 | EtherNet/IP |
| LT-UR08-IE-CC | 以太网 | DC24V供电 | CC-LINK |

注：

- 以太网通讯的读写器可选配POE供电，下单时需明确备注，默认不配置POE；

- 选择LT-UR08-IE读写器时，下单时需要备注使用的通讯协议，默认出厂配置Profinet协议。